Государственное учреждение образования

«Минский политехнический колледж»

Специальность

2-36 04 32 «Электроника механических транспортных средств»

Дипломный проект

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт антиблокировочной системы тормозов переднеприводного дизельного автомобиля VW Golf

Пояснительная записка

ДП 43О.15.00.00.000 ПЗ

Разработал 						         А.Д. Прихач

Руководитель						         О.Л. Зыбин

Консультанты:

по вопросам охраны труда                                            А.М. Запартыко

по экономической части                                                Е.В. Якубецкая

2026

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Введение | 7 |
| 1 Исследовательский раздел | 8 |
| 1.1 Виды, назначение и устройство системы управления тормозами | 8 |
| - Принцип работы системы управления тормозами ABS с EDS | 14 |
| - Принцип работы системы управления тормозами ABS с EDS | 15 |
| 2 Проектно-конструкторский раздел | 19 |
| 2.1 Диагностика и выбор диагностического оборудования системы управления тормозами ABS c EDS | 19 |
| 2.2 Диагностика и выбор диагностического оборудования системы управления тормозами ABS c EDS | 19 |
| 2.3 Составление технологической карты технического обслуживания системы управления тормозами ABS с EDS | 25 |
| 2.4 Расчёт годового объёма работ технического обслуживания | 27 |
| 2.5 Расчёт годового объёма работ технического обслуживания | 34 |
| 2.6 Выбор оборудования для проведения работ по ремонту системы управления тормозами ABS C EDS | 37 |
| 2.7 Составление технологической карты проведения работ по системе управления тормозами ABS с EDS | 39 |
| 3 Энерго- и ресурсосбережение | 43 |
| 4 Охрана труда и окружающей среды | 46 |
| 5 Экономическая часть | 60 |
| Выводы по проекту | 69 |
| Литература | 71 |
| Перечень ТНПА | 72 |

Введение

Современные автомобили становятся все более сложными и технологичными. Одной из ключевых тенденций является автоматизация процессов управления, что в полной мере относится к системам, обеспечивающим безопасность движения. Эти системы играют решающую роль в предотвращении аварийных ситуаций, обеспечивая устойчивость и контроль над автомобилем в различных дорожных условиях [1].

Одной из таких систем является антиблокировочная система тормозов (ABS), которая предотвращает блокировку колес при резком торможении и улучшает управляемость автомобиля, предотвращая потерю контроля и занос.

Однако, как и любая сложная система, ABS может выйти из строя, что приведет к снижению безопасности автомобиля. Поэтому важно своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт данной системы.

Несмотря на широкое распространение антиблокировочных систем, вопросы диагностики и восстановления их работоспособности остаются актуальными. В связи с этим, разработка эффективных методов и технологических процессов для обслуживания и ремонта ABS является важной и востребованной задачей.

Цель данного проекта: разработка технологического процесса технического обслуживания и ремонта ABS на переднеприводном дизельном автомобиле VW Golf.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучение конструкции и принципа работы ABS на переднеприводном дизельном автомобиле VW Golf;

- анализ типичных неисправностей ABS и методов их диагностики;

- выбор необходимого оборудования для диагностики и ремонта ABS;

- разработка технологической карты технического обслуживания ABS;

- разработка технологической карты ремонта ABS.

Автомобили VW Golf пользуются большой популярностью в России, поэтому вопрос обеспечения безопасности их эксплуатации является актуальным. Разработка эффективного технологического процесса технического обслуживания и ремонта ABS позволит повысить надежность и безопасность этих автомобилей.

Результаты данного проекта могут быть использованы на станциях технического обслуживания и в автосервисах, занимающихся ремонтом автомобилей VW Golf. Разработанные технологические карты позволят проводить диагностику и ремонт ABS более качественно и эффективно.

- Исследовательский раздел

  - Виды, назначение и устройство современных систем торможения

Гидравлический привод является основным типом привода для рабочей тормозной системы. Он включает педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, трубопроводы, колёсные цилиндры и шланги. Гидравлическая система передаёт усилие через тормозную жидкость, что обеспечивает высокую точность и эффективность торможения.

  - Виды, назначение и устройство современных систем торможения

Гидравлический привод является основным типом привода для рабочей тормозной системы. Он включает педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, трубопроводы, колёсные цилиндры и шланги. Гидравлическая система передаёт усилие через тормозную жидкость, что обеспечивает высокую точность и эффективность торможения.

  - Виды, назначение и устройство современных систем торможения

Гидравлический привод является основным типом привода для рабочей тормозной системы. Он включает педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, трубопроводы, колёсные цилиндры и шланги. Гидравлическая система передаёт усилие через тормозную жидкость, что обеспечивает высокую точность и эффективность торможения.

  - Виды, назначение и устройство современных систем торможения

Гидравлический привод является основным типом привода для рабочей тормозной системы. Он включает педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, трубопроводы, колёсные цилиндры и шланги. Гидравлическая система передаёт усилие через тормозную жидкость, что обеспечивает высокую точность и эффективность торможения.

- Исследовательский раздел

  - Виды, назначение и устройство современных систем торможения

Гидравлический привод является основным типом привода для рабочей тормозной системы. Он включает педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, трубопроводы, колёсные цилиндры и шланги. Гидравлическая система передаёт усилие через тормозную жидкость, что обеспечивает высокую точность и эффективность торможения.

  - Виды, назначение и устройство современных систем торможения

Гидравлический привод является основным типом привода для рабочей тормозной системы. Он включает педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, трубопроводы, колёсные цилиндры и шланги. Гидравлическая система передаёт усилие через тормозную жидкость, что обеспечивает высокую точность и эффективность торможения.

  - Виды, назначение и устройство современных систем торможения

Гидравлический привод является основным типом привода для рабочей тормозной системы. Он включает педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, трубопроводы, колёсные цилиндры и шланги. Гидравлическая система передаёт усилие через тормозную жидкость, что обеспечивает высокую точность и эффективность торможения.

  - Расчёт годового объёма работ технического обслуживания

Гидравлический привод является основным типом привода для рабочей тормозной системы. Он включает педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, трубопроводы, колёсные цилиндры и шланги. Гидравлическая система передаёт усилие через тормозную жидкость, что обеспечивает высокую точность и эффективность торможения.

  - Расчёт годового объёма работ технического обслуживания

Данные для расчёта представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Данные для расчёта

| Модель МТС | Кол-во МТС | Дорожное покрытие | Условия движения | Тип рельефа | Климати-ческие условия | Средне-суточный пробег, км | Пробег с начала эксплуата-ции, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введите | 27 | Битумоминеральное | Большой город | Холмистый | Умеренный | 105 | 69 |

Принимаем периодичность ежедневного обслуживания (EO) (LEO) равной среднесуточному пробегу автомобиля (LCC)LEO=Lcc. Выбираем нормативы периодичности ТО, пробега до капитального ремонта (КР), трудоемкости единицы ТО и ТР/1000км принимаются согласно ТКП 248-2010.

В таблице 2.2 представлены нормативы периодичности ТО, пробег до КР.

Таблица 2.2 – Нормативы периодичности ТО, пробег до КР

| Пробеги | тыс. км |
| --- | --- |
| LТО-1H | 10 |
| LТО-2H | 20 |
| LспH | 350 |

В таблице 2.3 представлены коэффициенты трудоёмкости.

Таблица 2.3 – Коэффициенты трудоёмкости

| Коэффициенты | Значения |
| --- | --- |
| tЕОH | 0,3 |
| tто-1H | 6 |
| tто-2H | 16,9 |
| t трH | 3 |

Для расчёта необходимо привести выбранные нормативные значения периодичности ТО и пробега автомобилей со списания к конкретным условиям эксплуатации транспортных средств с помощью коэффициентов, учитывающих условия эксплуатации (K1); модификацию ТС и организацию его работы с (К2); природно-климатические условия (К3); корректирования нормативов трудоемкости ТО (К 4 2), удельной трудоёмкости ТР (К4), продолжительности простоя в ТО и ремонте (К 4 1) в зависимости от пробега с начала эксплуатации; в зависимости от количества от количества обслуживаемых и ремонтируемых ТС в организации и количества групп технологически совместимых ТС (К5); корректирования нормативов ТР и моечных работ в зависимости от периода эксплуатации (К6).

Долю пробега автомобиля до СП находим по формуле

X = Lф.срLСП,	(2.1)

где LСП – пробег до СП автомобиля, км..

Подставив значения в формулу (2.1), получим:

Х = 69350 = 0,2.

В таблице 2.4 представлены коэффициенты корректирования нормативов.

Таблица 2.4 – Коэффициенты корректирования нормативов

| Коэффициенты | Значение |
| --- | --- |
| К1 | 0,8 |
| К2 | 1 |
| К3 | 1 |
| K41 | 0,7 |
| K42 | 1 |
| К5 | 1,27 |
| К6 | 1,25 |

Расчёт годовой производственной программы

Необходимо скорректировать периодичности ТО и пробега автомобилей до КР.

Скорректированный пробег автомобиля до КР определяется по формуле

Lсп' = LспH ∙ K1 ∙ K2 ∙ K3,	(2.2)

где LспH – нормативный скорректированный пробег, км.

Подставив значения в формулу (2.2), получим:

Lсп' = 350 · 0,8 · 1 · 1 = 280000 (км).

Скорректированная периодичность ТО-1 определяется по формуле

Lто-1' =Lто-1H ∙ K1 ∙ K3,	(2.3)

где Lто-1H – нормативная скорректированная периодичность ТО-1, км.

Подставив значения в формулу (2.3), получим:

Lто-1' = 10 · 0,8 · 1 = 8000 (км).

Скорректированная периодичность ТО-2 определяется по формуле

Lто-2' = Lто-2H ∙ K1 ∙ K3,	(2.4)

где Lто-2H – нормативная скорректированная периодичность ТО-2, км.

Подставив значения в формулу (2.4), получим:

Lто-2' = 20 · 0,8 · 1 = 16000 (км).

Так как постановка автомобилей на обслуживание производится с учетом среднесуточного пробега через целое число рабочих дней, то пробег до ТО-1,   
ТО-2, СП должны быть кратны среднесуточному пробегу и между собой, т.е. соблюдаются условия, рассчитываемые по формулам (2.5-2.10)

LТО-1' ÷ LEO ≈ целое число,	(2.5)

LТО-1 = LEO · целое число,	(2.6)

LТО-2' ÷ LТО-1 ≈ целое число,	(2.7)

LТО-2 = LТО-1 · целое число,	(2.8)

LСП' ÷ LТО-2 ≈ целое число,	(2.9)

LСП = LТО-2 · целое число,	(2.10)

где  LТО-1, LТО-2, LСП – соответственно скорректированные и кратные значения пробегов между отдельными видами ТО и пробега до СП.

Подставив значения в формулы (2.5-2.10), получим:

LТО-1' ÷ LEO  ≈ 8000 ÷ 105 ≈ 76,

LТО-1 = 105 · 76 = 7980,

LТО-2' ÷ LТО-1  ≈ 16000 ÷ 7980 ≈ 2,

LТО-2 = 7980 · 2 = 15960,

LСП' ÷ LТО-2  ≈ 280000 ÷ 15960 = 18,

LСП = 15960 · 18 = 287280.

Расчёт годового пробега автомобилей

Годовой пробег автомобильного парка определяется по формуле

LГ = АИ · LCC · ДР.Г. · αT,	(2.11)

где   АИ – кол-во МТС;

ДР.Г. – количество дней работы транспортных средств на линии в течении   года (365 дней);

αT – коэффициент технической готовности парка, принимаемым равным 1.

Подставив значения в формулу (2.11), получим:

LГ = 27 · 105 · 365 · 1 = 1034775.

Расчёт годовой производственной программы по ТО и ремонту транспортных средств.

Число капитальных ремонтов NКРГ определяется по формуле

NКРГ = LГLКР,	(2.12)

где  LКР – пробег до капитального ремонта, км;

Подставив значения в формулу (2.12), получим:

NКРГ = 1034775 350000 = 2,96.

Число обслуживаний ТО-2  NТО-2Г определяется по формуле

NТО-2Г = LГLто-2 – NКРГ,	(2.13)

где LТО-2 – пробег до ТО-2, км.

Подставив значения в формулу (2.13), получим:

NТО-2Г = 1034775  15960 – 2,96 = 61,88.

Число обслуживаний ТО-1  NТО-1Г определяется по формуле

NТО-1Г = LГLто-1 – NКРГ –  NТО-2Г,	(2.14)

где  LТО-1 – пробег до ТО-1, км.

Подставив значения в формулу (2.14), получим:

NТО-1Г = 1034775   15960 – 2,96 – 61,88 = 64,83.

Число ежедневных обслуживаний  NЕОсГ определяется по формуле

NЕОсГ = LГLСС,	(2.15)

где  LСС – среднесуточный пробег, км.

Подставив значения в формулу (2.15), получим:

NЕОсГ = 1034775    105 = 9855.

Число ежедневных обслуживаний NЕОтГ определяется по формуле

NЕОтГ = 1,6 · ( NТО-1Г +  NТО-2Г),	(2.16)

где  LСС – среднесуточный пробег, км;

Подставив значения в формулу (2.16), получим:

NЕОтГ = 1,6 · (64,83 + 61,88) = 202,74.

Число Д-1  NД-1Г на весь парк за год определяется по формуле

NД-1Г = 1,1 · NТО-1Г +  NТО-2Г,	(2.17)

Подставив значения в формулу (2.17), получим:

NД-1Г = 1,1 · 64,83 + 61,88 = 133,19.

Число Д-2  NД-2Г на весь парк в год определяется по формуле

NД-2Г = 1,2 · NТО-2Г,	(2.18)

Подставив значения в формулу (2.18), получим:

NД-2Г = 1,2 · 61,88 = 74,26.

Расчёт суточной производственной программы

По видам ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и диагностированию (Д-1, Д-2) суточная программа  N  i c определяется по формуле

Nic =   N  i Г  Д  р.г i,	(2.19)

где   N i Г – годовая программа по каждому виду ТО или диагностике в отдельности.

Д  р.г i – годовое число рабочих дней поста, предназначенных для выполнения того или иного вида ТО и диагностирования.

Принять

Др.гТО-1=Др.гТО-2=Др.гД-1=Др.гД-2= 255 дней;

Др.гЕОс= 357 дней;

Др.гЕОт= 255 дней.

Подставив значения в формулу (2.19), получим:

NЕОсС =  NЕОсГ  Д  р.г ЕОс = 9855357 = 27,61,

NТО-1С =  NТО-1Г  Д  р.г ТО-1 = 64,83255 = 0,25,

NТО-2С =  NТО-2Г  Д  р.г ТО-2 = 61,88255 = 0,24.

Расчет годового объема работ

Годовой объем (трудоемкость) работ по АТО определяется в человеко- часах и включает объемы работ по ТО, ТР и вспомогательных работ. Годовой объем работ ТР определяется исходя из годового пробега парка автомобилей и удельной трудоемкости ТР на 1000 км.

Корректирование трудоемкости ТО и ТР

Трудоемкость ЕО tЕО определяется по формуле

tEO = tЕОН · K2 · K5 · K6 · KМ, 	(2.20)

где Км – коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости за счет механизации работ ЕО, принимаем равным 0,85.

Подставив значения в формулу (2.20), получим:

tEO = 0,3 · 1 · 1,27 · 1,25 · 0,85 = 0,4.

Расчетная нормативная скорректированная трудоемкость (ТО-1, ТО-2) для транспортных средств проектируемой АТО ti определяется по формуле

ti = tiН · K2 · K42 · K5 · K6,	(2.21)

где tiН – нормативная трудоемкость ТО-1(tто-1) или ТО-2(tто-2), чел-ч.

Подставив значения в формулу (2.21), получим:

tТО-1 = 6 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,27 ∙ 1,25 = 9,52,

tТО-2 = 16,9 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,27 ∙ 1,25 = 26,83.

Удельная нормативная скорректированная трудоемкость текущего ремонта tТР определяется по формуле

tТР = tТРН · K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K6,	(2.22)

Подставив значения в формулу (2.22), получим:

tТР = 3 · 0,8 · 1 · 1 · 0,7 · 1,27 · 1,25 = 2,67.

Удельная нормативная скорректированная трудоемкость текущего ремонта tEOм определяется по формуле

tEOм = Др.г · teo,	(2.23)

где Др.г – количество рабочих дней в месяце;

teo – трудоемкость ежедневного обслуживания, чел-ч.

Подставив значения в формулу (2.23), получим:

tEOм = 20 · 0,4 = 8.

Объем работ по ЕО TЕОсГ определяется по формуле

TЕОсГ = NЕОсГ · tEOм,	(2.24)

Подставив значения в формулу (2.24), получим:

TЕОсГ = 9855 · 0,4 = 3942.

Объем работ по ЕО TЕОмГ определяется по формуле

TЕОмГ = NЕОмГ · tEOм,	(2.25)

Подставив значения в формулу (2.25), получим:

TЕОмГ = 202,74 · 8 = 1621,92.

Объем работ по ТО-1 TТО-1Г определяется по формуле

TТО-1Г = NТО-1Г · tТО-1,	(2.26)

Подставив значения в формулу (2.26), получим:

TТО-1Г = 64,83· 9,52 = 617,18.

Объем работ по ТО-2 TТО-2Г определяется по формуле

TТО-2Г = NТО-2Г · tТО-2,	(2.27)

Подставив значения в формулу (2.27), получим:

TТО-2Г = 61,88 · 26,83 = 1660,24.

При определении объема работ для зон ТО-1, ТО-2, необходимо учитывать дополнительную трудоемкость ремонта малой трудоемкости (РМТ), объем которого не должен превышать 20% трудоемкости ТО-2.

Соответственно годовой объем работ ТР по АТО должен быть уменьшен на тот же объем ремонтных работ.

Годовой объем работ ТО-1, ТО-2 с РМТ (TiPMTГ) определяется по формуле

TiPMTГ=Tiг+РМТi,	(2.28)

где РМТi - годовой объем работ малой трудоемкости при проведении ТО-1, чел.-ч, РМТ = 0,15;

Подставив значения в формулу (2.28), получим:

TТО-1РМТГ = TТО-1Г + РМТТО-1 = 617,18 + 0,15 = 617,33,

TТО-2РМТГ = TТО-2Г + РМТТО-2 = 1660,24 + 0,15 = 1660,39.

Годовой объем работ ТР (TТРГ, чел-ч) определяется по формуле

TТРГ = LГ1000 · tТР,	(2.29)

Подставив значения в формулу (2.29), получим:

TТРГ=1034775 1000 ∙ 2,67 = 2762,85.

Расчет годового объема работ по техническому обслуживанию показывает, что эффективность обслуживания зависит от количества автомобилей, условий эксплуатации и коэффициентов корректирования нормативов. Для расчёта учитываются такие параметры, как среднесуточный пробег, количество обслуживаемых автомобилей и специфические условия работы. Эти данные позволяют планировать ресурсы и оптимизировать процессы обслуживания, что способствует повышению надежности исследуемой системы.

3 Энерго- и ресурсосбережение

Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов.

Уменьшение потребления энергии – главная задача любого предприятия, позволяющая сократить издержки производства. Сегодня эта задача может быть решена за счет грамотного управления энергетическими ресурсами 
производстваа– энергетического менеджмента [4].

Энергетический менеджмент включает в себя организацию оптимального функционирования и развития энергетической части любого производства на основе достижений науки, техники и технологий. В свою очередь эта разработка конкретных мероприятий по экономии энергии на отдельных участках производства, проведение энергетического обследования основного и вспомогательного производства, изучение достижений в области энергосберегающих технологий.

Энергетический менеджмент включает в себя нормирование расхода энергетических ресурсов, разработку мероприятий по рациональному использованию систем отопления, теплопередачи, предотвращению тепловых потерь, использованию вторичных энергетических ресурсов, уменьшение потерь в электроэнергии в сетях.

Существуют три способа снижения потребления энергии:

- исключение нерационального использования энергоресурсов;

- устранение потерь энергоресурсов;

- повышение эффективности использования энергоресурсов.

Лампы накаливания являются традиционными и широко применяемыми источниками света. Весьма ощутимую экономию электроэнергии при использовании ламп накаливания могут дать следующие мероприятия:

-  применение криптоновых ламп накаливания, имеющих световую отдачу на 10% выше, чем у ламп накаливания с аргоновым наполнением;

- замена двух ламп меньшей мощности на одну несколько большей мощности. Например, использование 1 лампы мощностью 100 Вт вместо 2 ламп по 60 Вт каждая экономит при той же освещённости потребление энергии на 12%;

-  периодическая чистка от пыли и грязи ламп, плафонов и осветительной арматуры. Не чистившиеся в течение года лампы пропускают на 30% света меньше, даже в сравнительно чистой бреде;

- 	поддержание допустимого напряжения. Для нормальной работы электрических ламп необходимо, чтобы отклонение напряжения не выходило за пределы –2,5% и +5% от номинального. Световой поток ламп зависит от уровня напряжения. Так, при снижении напряжения на 1% у ламп накаливания световой поток уменьшается на 3-4%;

- широкое применение светорегуляторов, позволяющих в широких пределах изменять уровень освещённости;

- применение реле времени для  отключения светильника через определённое время;

- снижение уровня освещённости в подсобных помещениях, коридорах.

В светлое время суток в рабочем помещении по возможности использовать естественное освещение. В темное же время суток использовать искусственное освещение и в качестве источника света применять светильники с энергосберегающими лампами.

Под ресурсосбережением понимается деятельность, методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла изделий и направленные на рациональное использование и экономию материальных ресурсов. Ресурсосбережение способствует ускорению темпов роста производства, снижению цен на продукцию, достижению высоких конечных хозяйственных результатов, решению социальных и экологических задач. Сбережение ресурсов может проявляться в самых различных формах. Поэтому значительное внимание должно уделяться выходу готовой продукции из единицы сырья, уменьшению норм расхода материалов на единицу продукции, сокращению отходов и потерь сырья и материалов, совершенствованию системы материального поощрения рабочих за улучшение использования сырья и материалов. Одной из важнейших проблем при ресурсосбережении является снижение материалоемкости продукции, всестороннее изучение факторов, от которых зависит улучшение использования сырья и материалов, своевременное и полное использование резервов.

Для достижения высоких показателей ресурсосбережения должно производится более рациональное распределение этих ресурсов в процессе производства. Рациональность материалопотребления – это процесс совершенствования факторов производства и обращения, целью и результатом которого является экономия материальных ресурсов. Факторами рационального потребления материальных ресурсов являются результативные, то есть обуславливающие наращивание ресурсов с одной стороны, а с другой сокращение потребности в них, а также организационно-экономические мероприятия, без разработки которых невозможно эффективное использование ресурсного потенциала.

Экономия материальных ресурсов может достигаться следующими методами:

- использование достижений научно-технического прогресса для доведения технического состояния производства до высшего уровня, применение высокоэффективной техники и безотходных технологий, повышения качества продукции;

- улучшение организации производства и потребления материальных ресурсов, совершенствование учета и отчетности, применение современных методов планирования и оптимизации ресурсоиспользования, повышение трудовой дисциплины;

- использование всех элементов хозяйственного механизма для повышения материальной заинтересованности трудовых коллективов в наиболее рациональном расходовании ресурсов [5].

- Охрана труда и окружающей среды

Система управления охраной труда в ООО «H3O Сервис» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

Она состоит из следующих ключевых элементов:

политика в области охраны труда: формулирование и внедрение политики охраны труда, которая отражает обязательства компании в области безопасности и здоровья сотрудников;

оценка рисков: регулярное проведение оценки рисков на рабочих местах для идентификации потенциальных опасностей и разработки мер по их минимизации;

стандартные операционные процедуры: создание и внедрение стандартов и инструкций по охране труда, которые помогают работникам безопасно выполнять свои задачи;

обучение и подготовка: проведение регулярных обучений и инструктажей для сотрудников, обеспечивающих знание норм охраны труда и методов без опасной работы;

мониторинг и наблюдение: ведение контроля за соблюдением стандартов охраны труда с помощью регулярных проверок, аудитов и анализа происшествий;

документация: обеспечение ведения необходимой документации, подтверждающей выполнение требований охраны труда и фиксирующей результаты проверок и обучений;

обратная связь и улучшение: сбор отзывов от сотрудников и анализ их предложений по улучшению условий труда, что помогает постоянно совершенствовать систему управления охраной труда.

Эта система позволяет ООО «H3O Сервис» минимизировать риски, связанные с производственными процессами, и поддерживает высокие стандарты безопасности для сотрудников и клиентов.

5 Экономическая часть

В экономической части дипломного проекта представлен расчет стоимости ремонта неисправности, выявленной при диагностике SRS системы пассивной безопасности автомобиля. Неисправности, выявленные при диагностике SRS системы пассивной безопасности автомобиля, могут привести к множеству серьезных последствий, ставя под угрозу безопасность водителя и других участников дорожного движения. Для устранения выявленной неисправности требуется замена радарного датчика и датчика удара.

Расчет стоимости нормо-часа

При расчете затрат на заработную плату ремонтных рабочих за основу применяются часовые тарифные ставки, действующие в ООО «H3O Сервис», которые были предоставлены во время прохождения производственной преддипломной практики.

Ремонтные работы осуществляются рабочим, часовая тарифная ставка которого составляет 5,52 рублей.

Размер премии (П), руб., определяется по формуле 5.1, результаты заносятся в таблицу 5.1.

П = (ЧТС · Пп) ÷ 100,	(5.1)

где  ЧТС – часовая тарифная ставка, руб.;

Пп – процент премии, %.

Выполним расчет по формуле 5.1.

П = (5,52 · 100) ÷ 100 = 5,52 руб.

Размер заработной платы ремонтных рабочих ЗП, руб., определяется по формуле 5.2, результаты заносятся в таблицу 5.1.

ЗП = ЧТС + П,					(5.2)

Выполним расчет по формуле 5.2.

ЗП = 5,52 + 5,52 = 11,04 руб.

Отчисления в фонд социальной защиты населения Офсзн, руб. и отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Обгс, руб. определяются по формулам 5.3 и 5.4, результаты заносятся в таблицу 5.1.

Офсзн = ((ЗП · Нфсзн) ÷ 100	(5.3)

Обгс = (ЗП· Нбгс) ÷ 100,	(5.4)

где Нфсзн – норматив отчислений в фонд социальной защиты населения,       установленный законодательством на момент проведения расчетов, %;

Нбгс – норматив отчислений по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП «Белгосстрах», установленный законодательством на момент проведения расчетов, %.

Выполним расчет по формулам 5.3 и 5.4.

Офсзн = (11,04 · 34) ÷ 100 = 3,75 руб.

Обгс = (11,04 · 0,6) ÷ 100 = 0,07 руб.

Расчет   накладных   расходов   Рнакл, руб.,   производится  по   формуле 5.5, результаты заносятся в таблицу 5.1.

Рнакл = (ЗП · Ннакл) ÷ 100,	(5.5)

где Ннакл – норматив накладных расходов, %.

Выполним расчет по формуле 5.5.

Рнакл = (11,04 · 80) ÷ 100 = 8,83 руб.

Расчет стоимости одного нормо-часа без НДС Сн/ч, руб., производится по формуле 5.6, результаты заносятся в таблицу 5.1.

Сн/ч = ЗП + Офсзн + Обгс + Рнакл		(5.6)

Выполним расчет по формуле 5.6.

Сн/ч = 11,04 + 3,75 + 0,07 + 8,83 = 23,69 руб.

Размер прибыли Пр, руб., определяется по формуле 5.7, результаты заносятся в таблицу 5.1.

Пр = (Сн/ч · Р) ÷ 100,		(5.7)

где Р – рентабельность, %.

Выполним расчет по формуле 5.7.

Пр = (23,69 · 30) ÷ 100 = 7,11 руб.

Налог на добавленную стоимость НДС, руб., определяется по формуле 5.8, результаты заносятся в таблицу 5.1.

НДС = ((Сн/ч + Пр) · Кндс ) ÷ 100,	(5.8)

где Кндс – ставка налога на добавленную стоимость, %.

Выполним расчет по формуле 5.8.

НДС = ((23,69 + 7,11) · 20) ÷ 100 = 6,16 руб.

Расчет стоимости одного нормо-часа с НДС С1н/ч, руб., производится по формуле 5.9, результаты заносятся в таблицу 5.1.

С1н/ч = Сн/ч + Пр + НДС		(5.9)

Выполним расчет по формуле 5.9.

С1н/ч = 23,69 + 7,11 + 6,16 = 36,96 руб.

Таблица 5.1 – Расчет стоимости нормо-часа

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1 Часовая тарифная ставка | 5,52 |
| 2 Премия | 5,52 |
| 3 Заработная плата | 11,04 |
| 4 Отчисления в фонд социальной защиты населения | 3,75 |
| 5 Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в «Белгосстрах» | 0,07 |
| 6 Накладные расходы | 8,83 |
| 7 Стоимость одного нормо-часа без НДС | 23,69 |
| 8 Прибыль | 7,11 |
| 9 Налог на добавленную стоимость | 6,16 |
| 10 Стоимость одного нормо-часа с НДС | 36,96 |

Расчет затрат на материалы и запасные части

При замене радарного датчика и датчика удара, кроме заменяемых запасных частей, используют материалы, которые являются необходимыми компонентами при проведении ремонтных работ. Также при расчете необходимо учитывать транспортные расходы.

При    расчете данного вида затрат за   основу    применен перечень необходимых материалов и запасных частей для устранения неисправности SRS системы пассивной безопасности автомобиля, который был предоставлен во время прохождения производственной преддипломной практики.

Затраты на материалы Рмi, руб., рассчитываются по формуле 5.10, результаты заносятся в таблицу 5.2 (замена радарного датчика) и таблицу 5.3 (замена датчика удара). Итоговое значение данной таблицы Рм, руб., рассчитывается по формуле 5.11 и переносится в таблицу 5.2 и таблицу 5.3 для второй неисправности.

Рмi = Нрi · Цмi,	(5.10)

Рм = i=1nРмi · Кт.р,	(5.11)

где n – номенклатура применяемых материалов;

Нрi – норма расхода i-го вида материала, нат.ед.;

Цмi – цена i-го вида материала, руб.;

Кт.р – коэффициент транспортных расходов.

При замене радарного датчика используются следующие материалы: герметик термостойкий, смазка для электрических контактов.

Выполним расчет затрат на материалы по формулам 5.10 и 5.11.

Р1м1 = 3 · 0,15 = 0,45 руб.

Р1м2 = 1 · 1,5 = 1,5 руб.

Р1м = (1,5 + 0,45) · 1,1 = 2,145 руб.

Таблица 5.2 – Расчет затрат на материалы при замене радарного датчика

| Наименование материалов | Единицы измерения | Норма расхода | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cмазка для электрических контактов | г | 3 | 0,15 | 0,45 |
| Герметик термостойкий | г | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Всего |  |  |  | 1,95 |
| Всего с учетом транспортных расходов |  |  |  | 2,145 |

При замене датчика удара используются следующие материалы: смазка для электрических контактов и герметик термостойкий. Выполним расчет затрат на материалы по формулам 5.10 и 5.11.

Р2м1= 1 · 0,15 = 0,15 руб.

Р2м2 = 1 · 1,5 = 1,5 руб.

Р2м = (0,15 + 1,5) · 1,1 = 1,815 руб.

Таблица 5.3 – Расчет затрат на материалы при замене датчика удара

| Наименование материалов | Единицы измерения | Норма расхода | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cмазка для электрических контактов | г | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Герметик термостойкий | г | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Всего |  |  |  | 1,65 |
| Всего с учетом транспортных расходов |  |  |  | 1,815 |

Затраты на запасные части Рзч, руб., рассчитываются по формуле 5.12, результаты заносятся в таблицу 5.4 и таблицу 5.5 для второй неисправности.

РЗЧ =  j=1mK · ЦЗЧJ · КТР,	(5.12)

где m – номенклатура применяемых запасных частей;

К – количество запасных частей, нат. ед.;

Цзчj – цена j-го вида запасных частей, руб.;

Кт.р. – коэффициент транспортных расходов.

При замене радарного датчика используются следующие комплектующие и запасные части: радарный датчик.

Выполним расчет затрат на запасные части по формуле 5.12.

Р1зч1 = 1 · 170 = 170 руб.

Р1зч = 1,1 · 170 = 187 руб.

Таблица 5.4  – Расчет затрат на комплектующие и запасные части по ремонту радарного датчика

| Наименование комплектующих, запасных частей | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Радарный датчик | 1 | 170 | 170 |
| Всего |  |  | 170 |
| Всего с учетом транспортных расходов |  |  | 187 |

При замене датчика удара используются следующие комплектующие и запасные части: датчик удара.

Выполним расчет затрат на запасные части по формуле 5.12.

Р2зч1 = 1 · 130 = 130 руб.

Р2зч = 1,1 · 130 = 143 руб.

Таблица 5.5 – Расчет затрат на комплектующие и запасные части по ремонту  датчика удара

| Наименование комплектующих, запасных частей | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик удара | 1 | 130 | 130 |
| Всего |  |  | 130 |
| Всего с учетом транспортных расходов |  |  | 143 |

Расчет трудоемкости ремонта

Для того чтобы рассчитать трудоемкость ремонта SRS системы пассивной безопасности автомобиля, использован предоставленный с места производственной преддипломной практики перечень выполняемых работ с указанием норм времени на каждую операцию в таблицах 5.6 и 5.7.

Расчет полной трудоемкости ремонта t, ч, производится по формуле 5.13:

t = t 1 + t 2 + … + t n,                                       (5.13)

где n  – количество операций;

ti – трудоемкость одной операции, ч.

Выполним расчет полной трудоемкости замены радарного датчика по формуле 5.13.

t = 0,4 + 0,3 + 0,4 = 1,1 ч.

Таблица 5.6 – Расчет трудоемкости замены радарного датчика

| Вид работ (операция) | Норма времени, ч. |
| --- | --- |
| Снятие бампера | 0,4 |
| Демонтаж старого датчика и установка нового | 0,3 |
| Установка бампера | 0,4 |
| Итого трудоемкость ремонта | 1,1 |

Выполним расчет полной трудоемкости замены датчика удара по формуле 5.13.

t = 0,2 + 0,3 + 0,2 = 0,7 ч.

Таблица 5.7 – Расчет трудоемкости замены датчика удара

| Вид работ (операция) | Норма времени, ч. |
| --- | --- |
| Снятие колеса | 0,2 |
| Демонтаж старого датчика и установка нового | 0,3 |
| Установка колеса | 0,2 |
| Итого трудоемкость ремонта | 0,7 |

Расчет стоимости ремонта неисправности радарного датчика и датчика удара SRS системы пассивной безопасности автомобиля.

Стоимость услуги по замене радарного датчика и датчика удара без учета стоимости   заменяемых      материалов и запасных      частей      Ср, руб.

определяется по формуле 5.14:

Ср = С1н/ч · t ,                                                    (5.14)

где t – трудоемкость ремонта, ч.;

Выполним расчет по формуле 5.14.

Ср1 = 36,96 · 1,1 = 40,66 руб.

Ср2 = 36,96 · 0,7 = 25,87 руб.

Стоимость услуги по замене радарного датчика и датчика удара с учетом стоимости заменяемых материалов и запасных частей С1р, руб. определяется по формуле 5.15:

С1р = Ср + Рм +Рзч,                                             (5.15)

где Рм – стоимость материалов, включая транспортные расходы, используемых для    ремонта    неисправности    узла,    агрегата,    механизма    механического транспортного средства, руб.

Рзч – стоимость запасных частей, включая транспортные расходы, используемых для ремонта неисправности узла, агрегата, механизма механического транспортного средства, руб.

Выполним расчет по формуле 5.15.

С1р1 = 40,66 + 2,145 + 187 = 229,805 руб.

С1р2 = 25,87 + 1,815 + 143 = 170,69 руб.

Таким образом, расчеты показали, что стоимость замены радарного датчика составит 229,805 рублей, стоимость замены датчика удара составит 170,69 рублей.

Выводы по проекту

В рамках данного дипломного проекта была выполнена комплексная разработка мероприятий, направленных на совершенствование процессов диагностики, технического обслуживания и ремонта системы пассивной безопасности автомобиля (SRS). Актуальность проекта обусловлена ростом парка автомобилей, оснащенных системами SRS, а также ужесточением требований к их надежности и безопасности. Современные системы пассивной безопасности играют ключевую роль в защите водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях, что делает их обслуживание и ремонт важнейшими задачами для автосервисных предприятий.

Основной целью проекта являлась разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности и надежности работы системы SRS. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: изучены виды, назначение и устройство системы SRS; проанализированы принципы ее работы и основные неисправности; выбрано необходимое диагностическое оборудование и разработан технологический процесс диагностики; спроектированы процессы технического обслуживания и ремонта системы; рассчитан годовой объем работ по обслуживанию; проведены послеремонтные испытания; разработаны мероприятия по энерго- и ресурсосбережению; рассмотрены вопросы охраны труда и окружающей среды; выполнена экономическая оценка предложенных мероприятий.

В ходе исследования были выявлены основные типы неисправностей системы SRS, такие как повреждение проводки, выход из строя датчиков удара, проблемы с блоком управления и преднатяжителями ремней безопасности. Для их диагностики предложено использовать современное оборудование, включая диагностические сканеры OBD-II, мультиметры, осциллографы и специализированные тестеры подушек безопасности. Разработаны технологические карты проведения работ, которые позволяют минимизировать вероятность ошибок и обеспечивать высокое качество обслуживания.

Особое внимание уделено вопросам энерго- и ресурсосбережения. Предложенные мероприятия направлены на снижение материалоемкости работ, уменьшение норм расхода материалов и сокращение отходов. Это способствует не только экономической эффективности, но и экологической ответственности предприятия.

В части охраны труда и окружающей среды разработаны меры, обеспечивающие безопасность сотрудников при работе с электронными компонентами системы SRS, а также минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Особое внимание уделено использованию средств индивидуальной защиты, регулярной поверке оборудования и соблюдению нормативно-правовых требований.

Экономическая часть проекта включает расчет стоимости ремонта неисправностей системы SRS. Были определены затраты на заработную плату ремонтных рабочих, стоимость материалов и запасных частей, а также накладные расходы. Расчет показал экономическую целесообразность внедрения предложенных мероприятий, что подтверждает их эффективность.

Таким образом, реализация разработанных мероприятий позволит повысить надежность и эффективность работы системы SRS, минимизировать риски отказа в критический момент и обеспечить максимальную защиту водителя и пассажиров. Проект соответствует требованиям современного законодательства и стандартов, а его внедрение окажет положительное влияние на деятельность ООО «H3O Сервис», способствуя повышению качества обслуживания и конкурентоспособности предприятия.

Результаты проекта могут быть использованы не только в рамках конкретного предприятия, но и рекомендованы для широкого применения в автосервисной отрасли.

Литература

1 Пузанков, А. Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств / А. Г. Пузанков. - М.: Издательский центр «Академия», 2020.

2 Савич, Е. Л. Легковые автомобили: учеб. пособие / Е. Л. Савич - М. Новое издание; Минск : Новое издание, 2019.

3 Вахламов, В. К. Автомобили: Основы конструкции / В. К. Вахламов - М.: Издательский центр «Академия», 2011.

4 Проектирование и оптимизация технологических процессов и систем сборки РЭА / П.И.Булевский, В.П.Ларин, А.В.Павлова. - М.: Радио и связь, 2019.

5 Резник, А.М. Электрооборудование автомобилей. - М.: Транспорт, 2018.

6 Соснин, Д.А. Автотроника. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых автомобилей (Автотроника-4): - М.: СОЛОН-Пресс, 2015.

7 Челноков, А.А., Ющенко, Л.Ф. Охрана труда. - Мн.: Вышэйшая школа, 2016.

8 Болбас, М. М. Транспорт и окружающая среда / М. М. Болбас – Минск: Технопринт, 2017.

9 Бабук, И. М. Экономика промышленного предприятия: учеб. Пособие / И. М. Бабук, Т.А. Сахнович – Минск: Новое знание; М.: Инфра-М, 2013.

### 10 Шишкин, И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством/ И.Ф. Шишкин. М., 2013.

Перечень ТНПА

ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

ТКП 427-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

ГОСТ 2.105. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.701-2008. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ 2.702-201. Правила выполнения электрических схем

ГОСТ 2.709-89. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах

ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

ГОСТ 2.712-74. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

ГОСТ 2.729-68. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные

ГОСТ 2.747-68. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений

ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности.

ГОСТ 12.0.002-2014. ССБТ. Термины и определения.

ГОСТ 12.0.230-2007. ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования.

НРБ-2000. Нормы радиационной безопасности.

ОСП-2002. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СТБ 11.0.02-95. ССПБ. Пожарная безопасность. Общие термины и определения.

СТБ 11.0.04-95. ССПБ. Организация тушения пожаров. Термины и определения.

СТБ 11.13.04-2009. ССПБ. Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические условия.

Аннотация

Дипломный проект посвящен разработке технологического процесса технического обслуживания и ремонта антиблокировочной системы тормозов (ABS) с функцией электронной блокировки дифференциала (EDS). Эти системы являются важнейшими элементами современных автомобилей, обеспечивающими безопасность движения за счет предотвращения блокировки колес при торможении и улучшения сцепления с дорогой. Однако их сложность требует регулярного обслуживания и своевременного ремонта.

Ключевые слова: антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная блокировка дифференциала (EDS), техническое обслуживание, диагностика, технологическая карта, энергосбережение, экологическая безопасность, охрана труда, экономическая эффективность.

В рамках проекта выполнен расчет годового объема работ технического обслуживания с учетом модели автомобиля, дорожных условий, климатических особенностей и других факторов. Определена оптимальная периодичность проведения различных видов обслуживания и рассчитаны трудозатраты. Разработана методика послеремонтных испытаний системы, включающая проверку датчиков скорости, электромагнитных клапанов, насоса обратного действия и электронного блока управления. Испытания проводятся как на специальных стендах, так и в реальных дорожных условиях для обеспечения максимальной достоверности оценки работоспособности системы.

Проект включает подбор необходимого диагностического оборудования (например, Launch X431 V+ и Bosch KTS) и специализированного инструмента для демонтажа и монтажа компонентов системы. Составлена подробная технологическая карта выполнения ремонтных операций на примере замены графитовых щеток мотора модулятора ABS.

Особое внимание уделено вопросам энерго- и ресурсосбережения. Предложены меры по снижению потребления электроэнергии, включая использование современных источников света и систем автоматического управления освещением, а также рекомендации по минимизации отходов и переработке вторсырья. Учтены требования охраны труда и экологической безопасности: производственное помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования, уровни шума, вибрации и электромагнитных излучений соответствуют нормативным значениям. Обеспечены меры пожарной безопасности.

Разработанные материалы имеют практическую значимость и могут быть внедрены на станциях технического обслуживания и в автосервисах.

Технологические карты и методики позволяют повысить качество диагностики и ремонта системы ABS с EDS, снизить вероятность повторных поломок и минимизировать время простоя автомобилей. Экономическая эффективность проекта подтверждена расчетами, показывающими возможность оптимизации затрат на обслуживание при сохранении высокого качества работ.

Таким образом, проект представляет собой комплексное решение, учитывающее технические, экономические и организационные аспекты обслуживания и ремонта системы ABS с EDS. Реализация предложенных решений способствует повышению безопасности движения, увеличению срока службы тормозных систем и оптимизации затрат на их обслуживание.

Annotation

The thesis project is devoted to the development of the technological process of maintenance and repair of the anti-lock braking system (ABS) with the electronic differential lock (EDS) function. These systems are essential elements of modern cars that ensure driving safety by preventing wheel locking during braking and improving traction. However, their complexity requires regular maintenance and timely repairs.

Keywords: anti-lock braking system (ABS), electronic differential lock (EDS), maintenance, diagnostics, technological map, energy saving, environmental safety, labor protection, economic efficiency.

As part of the project, the annual amount of maintenance work was calculated taking into account the car model, road conditions, climatic features and other factors. The optimal frequency of various types of maintenance is determined and labor costs are calculated. A method of post-repair testing of the system has been developed, including checking speed sensors, solenoid valves, a reverse pump and an electronic control unit. Tests are carried out both on special stands and in real road conditions to ensure maximum reliability of the assessment of the system's performance.

The project includes the selection of the necessary diagnostic equipment (for example, Launch X431 V+ and Bosch KTS) and a specialized tool for dismantling and installing system components. A detailed technological map of repair operations has been compiled using the example of replacing graphite brushes of an ABS modulator motor.

Special attention is paid to the issues of energy and resource conservation. Measures to reduce electricity consumption are proposed, including the use of modern light sources and automatic lighting control systems, as well as recommendations for minimizing waste and recycling. The requirements of occupational safety and environmental safety are taken into account: the production premises are equipped with ventilation and air conditioning systems, noise, vibration and electromagnetic radiation levels correspond to regulatory values. Fire safety measures are provided.

The developed materials are of practical importance and can be implemented at service stations and car service stations. Technological maps and techniques make it possible to improve the quality of diagnostics and repair of the ABS system with EDS, reduce the likelihood of repeated breakdowns and minimize vehicle downtime. The economic efficiency of the project is confirmed by calculations showing the possibility of optimizing maintenance costs while maintaining high quality of work.

Thus, the project is a comprehensive solution that takes into account the technical, economic and organizational aspects of maintenance and repair of the ABS system with EDS. The implementation of the proposed solutions helps to improve traffic safety, increase the service life of braking systems and optimize their maintenance costs.